Описание передней панели регистратора

1. Клавиши выбора мультикартинки (в режиме программирования эти клавиши выполняют функции курсора);

2. Светодиоды, информирующие о состоянии устройства:

POWER – питание устройства включено;

REC – запись включена;

PLAY – идет воспроизведение записи;

H.D.D. – индикатор активности HDD;

3. Клавиши выбора камера;

4. Разъем для карт памяти Compact Flash;

5. Заменяемый HDD;

6. 	MENU – клавиша активации меню;

ENTER / COPY – используется для выбора подсвеченной строки в меню, в режиме программирования эта клавиша используется для вхождения в подменю и редактирования полей, в режиме воспроизведения клавиша активирует процедуру сохранения на карту Compact Flash;

AUTO – включает / выключает функцию автолистания на основном мониторе;

SEL – кнопка выбора вида мультикартинки; нажатием этой кнопки перебираются варианты отображения в режиме мультикартинки;

7. Клавиши управления воспроизведением:

- стандартная функция «воспроизведения», нажатие этой кнопки повторно во время  воспроизведения позволяет изменить скорость воспроизведения на x1/2, x1/4, x1/1 от нормальной скорости;

- обратное воспроизведение записи, нажатие этой кнопки повторно во время воспроизведения позволяет изменить скорость воспроизведения на x1/2, x1/4, x1/1 от нормальной скорости.

- изменяет скорость воспроизведения, нажатие этой кнопки повторно во время  воспроизведения позволяет изменить скорость воспроизведения на x2, x4, x6, x8 от нормальной скорости;

- изменяет скорость обратного воспроизведения, нажатие этой кнопки повторно во время  воспроизведения позволяет изменить скорость воспроизведения на x2, x4, x6, x8 от нормальной скорости;

- кнопка «пауза», при нажатии этой кнопки первый раз воспроизведение останавливается,

При нажатии кнопки повторно можно просматривать запись покадрово (данная функция активна только при воспроизведении в полноэкранном режиме);

- кнопка «пауза» для обратного воспроизведения, при нажатии этой кнопки первый раз обратное воспроизведение останавливается, при нажатии кнопки повторно можно просматривать запись покадрово (данная функция активна только при воспроизведении в полноэкранном режиме);

- выход из режима воспроизведения.

8. Клавиша включения / выключения записи.